INTRODUCCION

La cimentación es la parte estructural del edificio, encargada de transmitir las cargas al terreno, el cual es el único elemento que no podemos elegir, por lo que la cimentación la realizaremos en función del mismo. Al mismo tiempo este no se encuentra todo a la misma profundidad por lo que eso será otro motivo que nos influye en la decisión de la elección de la cimentación adecuada.

# CLASIFICACION

Las cimentaciones se clasifican.

-Cimentaciones superficiales

-Cimentaciones profundas

-Cimentaciones especiales

Las cimentaciones superficiales engloban las zapatas en general y las losas de cimentación.

Los distintos tipos de cimentación superficial dependen de las cargas que sobre ellas recaen

Puntuales --------- Zapatas aisladas

Lineales ----------- Zapatas corridas

Superficiales ------ Losas de cimentación

- Aisladas : - Aislada propiamente dicha

- Centrada

- Combinada

- Medianeria

- Esquina

*     Corrida: -       Bajo Muro

- Bajo pilares

- Bajo muro y pilares

- Emparrillados : limite de cimentación por zapatas corridas antes de entrar en el campo de las losas

- Placas o losas

# ZAPATAS

Las zapatas pueden ser de hormigón en masa o armado con planta cuadrada o rectangular como cimentación de soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificación, sobre suelos homogéneos de estratigrafía sensiblemente horizontal.

Las zapatas aisladas para la cimentación de cada soporte en general serán centradas con el mismo, salvo las situadas en linderos y medianeras, serán de de hormigón armado para firmes superficiales o en masa para firmes algo mas profundos.

De planta cuadrada como opción general

De planta rectangular, cuando las cuadradas equivalentes queden muy próximas, o para regularizar los vuelos en los casos de soportes muy alargados o de pantallas.

Como nota importante hay que decir que se independizaran las cimentaciones y las estructuras que estén situados en terrenos que presenten discontinuidades o cambios sustanciales de su naturaleza, de forma que las distintas partes de edificio queden cimentadas en terrenos homogéneos. Por lo que el plano de apoyo de la cimentación será horizontal o ligeramente escalonado suavizando los desniveles bruscos de la edificación.

La profundidad del plano de apoyo o elección del firme , se fijara en función de las determinaciones del informe geotécnico , teniendo en cuenta que el terreno que queda por debajo de la cimentación no quede alterado , como ya he dicho antes , para la cimentación , o mejor dicho , para saber que tipo de cimentación hemos de utilizar , tenemos que saber el tipo de terreno con el que nos vamos a encontrar ( informe geotécnico ) .

## ZAPATAS AISLADAS

Es aquella zapata en al que descansa o recae un solo pilar. Encargada de transmitir a través de su superficie de cimentación las cargas al terreno.

Una variante de zapata aislada aparece en edificios con junta de dilatación y en este caso se denomina “zapata bajo pilar en junta de diapasón “.

La zapata no necesita junta pues al estar empotrada en el terreno no se ve afectada por los cambios térmicos , aunque en las estructuras si que es normal además de aconsejable poner una junta cada 30 Pts aproximadamente , en estos casos la zapata se calcula como si sobre ella solo recayese un único pilar .

Importante es saber que además del peso del edificio y las sobre cargas, hay que tener también en cuenta el peso de las tierras que descansan sobre sus vuelos

Clasificación según la EH-91

La EH-91 clasifica las zapatas según la relación existente entre el vuelo y el canto:

Tipo 1. Semi rígida o flexible

El vuelo es igual a: la variación que hay de 0.5 veces la altura  a la de 2 veces esta

Solo se calculan a flexión.

Tipo 2: Maciza de cimentación o superrigida

El vuelo es menor a ½ de la altura

Hay veces que en este tipo de zapata no son necesarios los armados, todo depende de la resistencia del terreno

Tipo 3: Denominadas flexibles

Son las más económicas, pero su cálculo también es el más complicado, pues ha de realizarse a flexión, a cortante, a punzonamiento, y hay que tener en cuenta la adherencia entre el acero y el hormigón

El vuelo es mayor de 2 veces la altura.

Disposición de las armaduras:

La armadura calculada se distribuirá uniformemente en toda la superficie de la zapata y en dos direcciones (porque tiene dos vuelos y direcciones principales) a modo de mallazo.

Cuando hay cargas importantes se recomienda disponer una armadura perimetral de tracción que zunche la base del tronco de pirámide que define las bielas de compresión respecto a las direcciones principales de la zapata.

En la zapata hay que tener en cuenta:

- que han de tener un recubrimiento mínimo de 5 CMS

- separación máxima entre barras de 30 CMS

- es aconsejable levantar los extremos de las barras , al menos 10 CMS

## DISPOSICION DE ANCLAJE DE LAS ARMADURAS

Dependiendo del tipo de vuelo:

- Vuelo menor de la altura

será anclada a partir de la zona que deje de estar, o de ser la armadura en longitud recta.

Se anclara por patilla.

- Vuelo mayor que la altura

Se anclara a partir de la longitud h por prolongación y cuando no quepa por patilla.

CANTOS MINIMOS Y ARMADURAS MINIMAS:

El canto mínimo en el borde de las zapatas de hormigón en masa no será inferior a 35 CMS.

En zapatas de hormigón armado no será inferior a 25 CMS.

En encepados de pilotes (que se consideran zapatas) no será inferior de 40 CMS o no inferior de 1.5 veces el diámetro del pilote.

La armadura transversal mínima es o será capaz de absorber esfuerzos cortantes y de punzonamiento, o lo que es lo mismo, impiden que el pilar intente penetrar en el terreno.

- En zapatas y encepados tipo 1 no es necesaria armadura transversal

- En zapatas y encepados tipo 2 si que es necesaria la armadura transversal.

- En zapatas y encepados tipo 3 solo se dispondrá armadura transversal si por la comprobación a punzonamiento o a cortante son necesarias, en caso contrario el hormigón absorbe el esfuerzo.

La armadura longitudinal mínima es siempre necesaria, además hay que tener en cuenta que estas no podrán distanciarse mas de 30 CMS, ni se podrán colocar redondos menores del 12.

Luego según los cálculos tendremos que poner unas u otras, cuando digo esto me refiero al tipo de acero que tendremos que utilizar, como son el AEH 400, o el AEH 600, por poner unos ejemplos.

## PROCESO CONSTRUCTIVO

- Desbroce del solar

- Replanteo por medio de camillas previa explanación

- Señalamiento o señalización de la superficie o perímetro de las zapatas y vigas

- Fijar o marcar perfectamente los ejes mediante las camillas

- Excavación siguiendo o guiados por el plano de replanteo hasta la cota que se considere como firme según el estudio geotécnico, no se excavaran los últimos 15 o 20 CMS del canto de la zapata si no se va introducir inmediatamente el hormigón de regulación o de limpieza.

- Refinado de paredes y del fondo hasta la cota del firme

- Verter el hormigón de regularización. Antes del vertido de hormigón es conveniente espolvorear las paredes de la excavación para entibarlas.

- Disposición de las armaduras sobre calzos que aseguren el recubrimiento y que serán tantos como se necesiten para mantener la horizontalidad de las armaduras.

La capa de hormigón de regularización será de unos 15 CMS, el recubrimiento será tal que la armadura no diste mas de 10 CMS del hormigón de limpieza.

8) Fijar a la parrilla los enanos de arranque del pilar.

- Colocación y fijado de las armaduras de las vigas de atado , riostras o centradoras

- Vertido del hormigón por tongadas, en el caso de preverse junta de hormigonado en la viga de riostra o de atado será vertical y estará dispuesta en el centro de esta, se vertida el hormigón en el centro de las vigas. Si por necesidad debe de haber una junta en la zapata por falta de hormigón se realizara bajo el nivel de canto de las vigas y será perpendicular a la dirección de esfuerzos horizontales.

- Curado a base de riegos, 3 veces diarias durante la primera semana.

## RECOMENDACIONES

- Disponer debajo de cada zapata una capa de hormigón de limpieza de al menos 15 CMS

- Cuando sea posible se dispondrán zapatas tipo 3 que son las mas económicas

- Por economía conviene disponer zapatas de canto constante ; si se realizan ataluzadas es conveniente realizar un resalte para el encofrado mayor de 10 CMS

- Recubrimientos ( constantes ) y que serán en paramentos verticales mas de 5 CMS y respecto al hormigón de limpieza mas de 10 CMS

- Conviene ejecutar la superficie de cimentación con múltiplos de 10, facilita el replanteo y la ejecución de la ferralla.

- Cuando no sea posible el anclaje de los enanos, debido al insuficiente armado de estos, se dispondrán dos o tres barras de espera cuya suma de diámetros sea equivalente. En caso de zapatas de poco canto se dispondrá zapata flexible.

### ZAPATAS AISLADAS DESCENTRADAS

Las zapatas descentradas tienen la particularidad de que las cargas que sobre ellas recaen, lo hacen de forma descentrada, por lo que se producen unos momentos de vuelco que habrá que contrarrestar.

Pueden ser de medianería y de esquina

Formas de trabajo:

Se solucionan y realizan como las zapatas aisladas con la salvedad de la problemática que supone el que se produzcan momentos de vuelco, debido a la excentricidad de las cargas.

Soluciones para evitar el momento de vuelco:

- Viga centradora :

A través de su trabajo a flexión, tiene la misión de absorber el momento de vuelco de la zapata descentrada. Deberá tener gran inercia y estar  fuertemente armada.

- Vigas o forjados en planta primera :

Para centrar la carga podemos recurrir a la colaboración de la viga o forjado superior al pilar de medianería.

La viga o forjado deberá dimensionarse o calcularse para la combinación de la flexión propia más la tracción a la que se ve sometida con el momento de vuelco inducido por la zapata.

### ZAPATAS CORRIDAS

Las zapatas corridas pueden ser bajo muros, o bajo pilares, y se define como la que recibe cargas lineales, en general a través de un muro, que si es de hormigón armado, puede transmitir un momento flector a la cimentación.

Son cimentaciones de gran longitud en comparación con su sección transversal.
Las zapatas corridas están indicadas cuando:

- Se trata de cimentar un elemento continuo , como por ejemplo un muro

- Queremos homogeneizar los asientos de una alineación de pilares y nos sirve de arriostramiento.

- Queremos reducir el trabajo del terreno

- Para puentear defectos y heterogeneidades del terreno

- Por la proximidad de zapatas aisladas, resulta más sencillo realizar una zapata corrida.

Forma de trabajo:

- Zapata corrida bajo muro

Para el cálculo se considera invertida

- Zapata corrida bajo dos pilares

B.1 – Zapata combinada:

Aquella sobre la que apoyan dos pilares separados una distancia que oscila de 3 a 5 Pts de distancia.

Para calcularla hay que hacer pasar la resultante de los esfuerzos provenientes de los soportes por el centro de gravedad de la zapata.

B.2- Zapata asociada

Aquella sobre la que apoyan dos soportes muy próximos. Se une por el bulbo de presiones.

Jugando con el vuelo desaparece el momento flector positivo, que en un primer momento nos aparece.

B.3- Zapata corrida bajo tres o más pilares. Viga reversa o viga de cimentación.

Sección transversal:

- En forma de t

- Rectangular

Tenemos mayor superficie de cimentación y por lo tanto necesitamos menor respuesta del terreno, los pilares tiene una alineación.

Funciona:

- longitudinalmente : como una viga invertida

- Transversalmente : como una zapata

Técnicas de ejecución:

Las técnicas de ejecución son las mismas que para las zapatas aisladas, partiendo del replanteo, movimiento de tierras,...

#### PILOTES

### INTRODUCCION

En ocasiones, cuando comenzamos a realizar la excavación para la ejecución de una obra, podemos encontrarnos diversas dificultades para encontrar el estrato resistente o firme donde queremos cimentar. O simplemente se nos presenta la necesidad de apoyar una carga aislada sobre un terreno sin firme, o difícilmente accesible por métodos habituales.

En estos casos se recurre a la solución de cimentación profunda, que se constituye por medio de muros verticales profundos, los muros pantalla o bien a base de pilares hincados o perforados en el terreno, denominados pilotes.

En cualquier caso el objetivo es adoptar una solución constructiva que reúna las siguientes condiciones:

Facilidad en la ejecución

Garantía en el comportamiento resistente

Cuando la relación que existe entre la profundidad y el ancho de la base de un cimiento es mayor que 5, calificamos a la cimentación como profunda.

Denominamos pilote a un soporte, normalmente de hormigón armado, de una gran longitud en relación a su sección transversal, que puede hincarse o construirse  “in situ “en una cavidad abierta en el terreno. Constituye un sistema constructivo de cimentación profunda al que denominaremos: cimentación por pilotaje.

### PARTES DE UNA CIMENTACION POR PILOTAJE

- Soporte o pilar : Elemento estructural vertical , que arranca del encepado

- Encepado: Pieza prismática de hormigón armado similar a una zapata aislada, encargado de recibir las cargas del soporte y repartirlas a los pilotes.

- Vigas riostras: Elementos de atado entre encepados. Son obligatorias en las dos direcciones si el encepado es de un solo pilote. En encepados de dos pilotes es obligatorio el arriostramiento en al menos una dirección, la perpendicular a la dirección de su eje de menor inercia.

- Fuste del pilote: Cuerpo vertical longitudinal del pilote. Las cargar son transmitidas al terreno a través de las paredes del fuste por efecto de rozamiento con el terreno colindante.

- Punta del pilote: Extremo inferior del pilote. Transmite las cargas por apoyo en el terreno o estrato resistente

- Terreno circundante

Los pilotes pueden alcanzar profundidades superiores a los 40 Pts teniendo una sección transversal de 2-4 Pts, pudiendo gravitar sobre ellos una carga de 2000 t.

La eficacia de un pilote depende de:

- El rozamiento y la adherencia entre el suelo y el fuste del pilote

- La resistencia por punta, en el caso de transmitir compresiones. Ante posibles esfuerzos de tracción, se puede ensanchar la parte inferior del pilote, de forme que trabaje el suelo superior.

- La combinación de las dos anteriores

### APLICACIONES

El empleo de cimentaciones mediante pilotaje esta indicado en los siguientes casos:

- Cuando la carga transmitida por las estructuras no puede ser distribuida en el terreno de forma uniforme mediante el empleo de sistemas de cimentación directa como zapatas o losas.

- Cuando el nivel del firme no puede ser alcanzado de forma sencilla o se encuentra a gran profundidad

- Cuando los estratos superiores del terreno son poco consistentes hasta cotas profundas , contienen gran cantidad de agua o bien se necesita cimentar por debajo del nivel freático

- Cuando se prevea que los estratos inmediatos a la superficie de cimentación pueden determinar asientos imprevisibles de cierta importancia

- Si se quiere reducir o limitar los posibles asientos de la edificación

- En presencia de grandes cargas y concentradas

- Si las distintas capas superficiales de los terrenos pueden sufrir variaciones estacionales como hinchamientos, retracciones, etc...

- En edificaciones sobre el agua.

CLASIFICACION DE LOS PILOTES

Según su forma de trabajo:

- Pilotes rígidos de primer orden

Aquellos cuya punta llega hasta el firme transmitiéndole la carga aplicada a la cabeza. La acción lateral del terreno  elimina el riesgo de pandeo.

- Pilotes flotantes

Aquellos cuya punta no llega al firme, quedando hincado en el terreno suelto y resistiendo por adherencia, su valor resistente es función de la profundidad, diámetro y naturaleza del terreno. Se sitúan en terrenos de resistencia media baja, y transmiten su carga por rozamiento, a través del fuste.

- Pilotes semi-rigidos

Aquellos cuya punta llega hasta el firme, pero este esta tan profundo, o es tan poco firme, que el pilote resiste simultáneamente por punta y por adherencia.

Según su forma de ejecución:

- pilotes de hinca prefabricados

Se hincan en el terreno mediante unas maquinas a golpe de mazas, con martillo neumático y son prefabricados, constituidos en toda su longitud mediante tramos ensambladles. Son relativamente caros ya que están fuertemente armados para resistir los esfuerzos durante el transporte y el hincado en el terreno.

Una vez hincado en el terreno , este ejerce sobre el pilote y en toda su superficie lateral , una fuerza de adherencia que aumenta al continuar clavando mas pilotes en las proximidades , pudiendo conseguir mediante este procedimiento , una consolidación del terreno .

Es importante indicar que la operación de hincado del pilote debe de realizarse siempre de dentro hacia fuera.

- Pilotes hormigonados in situ :

Su técnica de ejecución es similar a la de una zapata profunda, realizada mecánicamente desde la superficie.

Los pilotes in situ se subdividen:

- pilotes de hinca o apisonados, realizados con intubación, recuperable, disponiendo un tapón perdido o azuche en la punta.

- pilotes perforados, mediante la utilización de cucharas especiales, que permiten realizar perforaciones en el terreno, pudiendo utilizar o no, una intubación recuperable.

- pilotes barrenados, en el que se introduce el hormigón a la vez que se extrae el terreno.

- pilotes perforados por hélice o berbiquí, sin entubación; hormigonados con trompa desde el fondo de la perforación.

- pilotes de intubación perdida, normalmente empleados cuando el nivel freático existente, es de considerable importancia. Generalmente se ejecutan con doble intubación, una recuperable, la que sirve de guía y otra perdida.

Según el sistema constructivo:

- Pilotes prefabricados hincados, o apisonados, ejecutados a base de desplazamiento del terreno.

- Pilotes excavados o perforados, ejecutados a base de extracción de tierras y relleno de hormigón armado.

Según el diámetro del pilote:

- micropilotes: diámetro  menor de 200 mm. Se emplean en obras de recalce.

- pilotes convencionales : de 300 a 600 mm

- pilotes de gran diámetro : diámetro mayor de 800 mm

- pilotes pantalla , de sección pseudorrectangular

- pilotes de sección en forma de cruz.

LOSAS O PLACAS DE CIMENTACION

### INTRODUCCION

Cuando son insuficientes otros tipos de cimentación o se prevean asientos diferenciales en el terreno, aplicamos la cimentación por losas.

En general , cuando la superficie de cimentación mediante zapatas aisladas o corridas es superior al 50 % de la superficie total del solar , es conveniente el estudio de cimentación por placas o losas .

también es frecuente su aplicación cuando la tension admisible del terreno es menor de 0.8 Kg/cm2 .

### DEFINICION

Elemento estructural de hormigón armado cuyas dimensiones en planta son muy elevadas respecto a su canto .

Define un plano normal a la dirección de los soportes .

### CAMPO DE APLICACIÓN

-Los asientos en una cimentación directa son aproximadamente el doble de lo admisible .

-Para el sellado de cubetas sometidas a una subpresion , evitando asi que fluya el agua en un sotano .

-Estanqueidad de sotanos .

-Para la estabilidad de una cimentación por placa o losa es condicion indispensable que la resultante de cargas y la reaccion del terreno sean colineales y pasen por el centro de gravedad de la placa .

### FORMA DE TRABAJO

Su forma de trabajo es inversa a la de un forjado unidireccional .

En la placa los pilares estan mas proximos y trabajan en las dos direcciones .

Se hormigona en dos fases :

- Primer dia la cara inferior para sujetar sobre ella el encofrado de las vigas reversas que sobresalen .

- Dia siguiente la cara o mitad superior hasta llegar a una junta de momento flector igual a 0

- Tercer dia se hormigonaria lo restante .

### TIPOLOGIA DE LOSAS

- De espesor constante

- Con refuerzos o capiteles

- Nervada

- Aligerada

- Especiales con alveolos . En forma de cajon .

### DISPOSICION DE LAS ARMADURAS

Se dispone de barras dobladas en las dos direcciones para absorcion del cortante cuando el canto de hormigón no es suficiente .

Las armaduras se colocan :

Dos mallazos de montaje + Armaduras de momento + y momento – en la dirección de los pilares , a modo de vigas reversas + las barras dobladas necesarias para la absorcion del cortante en las proximidades de los pilares .

### TECNICA CONSTRUCTIVA

- Capa de bolos o piedra de escollera apisonadas en el suelo para evitar que suba el agua por capilaridad .

- Dos capas de zahorra compactas

- hormigón de regularización

- Membrana impermeabilizante

- Capa de hormigón de aridos finos ( 5 CMS ) para proteger la membrana

- Mallazo con calzos

- Armaduras de refuerzo y de momento –

- Mallazo superior con los distanciadores además de armadura de refuerzo y de momento + mas armaduras de cortante .

- Armaduras de los enanos de pilares con sus cercos .

- Vertido de hormigón por tongadas y vibrado , excepto en zona del pilar .

### RECOMENDACIONES

- Disponer bajo la losa una capa de hormigón de regularización de 10 CMS y apoyar las armaduras en el mediante los calzos

- Si es posible , conviene que las losas sean de espesor constante

- La junta placa soporte será muy rugosa

- Las juntas coincidiran con las juntas de retraccion para disminuir el numero de ellas y evitar que el hormigón dilate en función del clima .

- Las juntas tendran el tratamiento adecuado y estaranen los lugares de momento flector mínimo y se dispondrán en el talud natural del hormigón

- El canto mínimo será de 25 CMS

- separación entre armaduras mas de 10 CMS y menos de 30 CMS

- Recubrimiento lateral mas de 5cms  , con el hormigón de limpieza entre 5 y 10 CMS

- Evitar que la diferencia de cargas en distintas direcciones de pilares sea mayor del 50%

CIMENTACIONES

SUPERFICIALES

CIMENTACIONES

PROFUNDAS

POZOS DE CIMENTACION

Los pozos de cimentación se plantean como solución entre las cimentaciones superficiales , ( zapatas , losas , ect.. ) y las cimentaciones profundas . La elección de pozos de cimentación aparece como consecuencia de resolver de forma economica , la cimentación de un edificio cuando el firme se encuentra  a una profundidad de 4 a 6 Pts .

Como soluciones constructivas para la ejecución de pozos de cimentación podemos indicar ;

Estas soluciones con pozos rectangulares o circulares estan condicionadas por los medios manuales de excavación , pudiendo alcanzar profundidades de 30 Pts con medios mecanicos . Se puede observar cierta analogia , como se vera mas adelante , con los pilotes de gran diámetro .

Las formas geometricas adoptadas , según la capacidad portante del terreno y su situacion respecto a la edificación pueden ser .

Los pozos circulares  suelen variar desde los 0.60 m ( dimension mínima para permitir el acceso de un operario ) hasta los 2 m de diámetro .

Generalmente , al producirse la accion lateral de las tierras sobre el pozo , impide el pandeo de este , por lo que se calcula como un soporte corto .

Según las solicitaciones , los pozos se pueden ejecutar de hormigón armado , o de hormigón en masa .

De forma analoga a las zapatas , se deben disponer vigas de atado entre los pozos , para arriostramiento de los mismos , siendo criterio del proyectista como y cuando deben disponerse .

ENCEPADOS

Para completar la solución de pilotajes como sistema de cimentación profunda , debe de ejecutarse en la cabeza de los pilotes el elemento que denominamos encepado .

Definimos el encepado como una pieza prismática que une las cabezas de un grupo de pilotes que trabajan conjuntamente . Como caso particular , pueden existir encepados de un solo pilote . El encepado sirve de base al soporte que descansa sobre el , de forma analoga a lo que seria una zapata aislada . Se puede decir que es el elemento de transicion entre la estructura y los pilotes.

Como hemos dicho que los encepados son elementos analogos a las zapatas , la norma establece una tipologia de clasificacion similar para unos y otras :

Tipo 1       0.5 h =   V  =   1.5 h

Tipo 2       V    0.5 h

Tipo 3       V    1.5  h

Siendo V el vuelo , y h el canto .

Normalmente se emplean encepados tipo 1 y 2 , es decir piezas bastante rigidas que permiten economizar en disposicion  de armado .

FORMA DE TRABAJO

La forma de trabajo de un encepado sobre pilotes , se asemeja al de una zapata aislada , de modo que , la carga recibida de la estructura se distribuye homogeneamente a los pilotes .

El numero mínimo de pilotes que puede haber bajo un encepado , es uno , siendo este un caso especial , ya que un error excesivo de excentricidad entre el eje del soporte y el eje del pilote , nos condiciona la disposicion de la armadura , colocando barras respecto de las tres direcciones principales del espacio .

En cualquier caso , el encepado es una estructura tridimensional de funcionamiento complejo y dificil de determinar .

En el caso de disponer de un encepado de dos pilotes , la forma de trabajo podemos describirla de la siguiente manera :

La carga transmitida a través del soporte llega al encepado , considerando que la intensidad de esta accion queda dividida en dos cargas de igual intensidad , cada una de ellas va hacia cada uno de  los pilotes , lo que produce una reaccion en cada pilote , igual a la mitad de la carga que gravita sobre el encepado . De esta forma se generan tracciones en la cara inferior , y compresiones en la cara superior .

En el caso de encontrarnos con mas pilotes el encepado se podria resolver de las siguientes maneras: